PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

„A D I R” Sp. z o.o.

25-127 KIELCE,   Al. Na Stadion 50         tel/fax:   (41) 368 20 96



*NIP:  657-023-12-54*                                                     *REGON:  290511307*

*        projektowanie            *          kosztorysowanie            *

OPINIA GEOLOGICZNA

PODŁOŻA GRUNTOWEGO

pod przebudowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Majerczykówka w miejscowości Poronin

Inwestor:

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

34-100 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 A

lipiec 2019 rok

Projektowana inwestycja polegająca na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Poronin wzdłuż ul. Majerczykówka jest typowym przedsięwzięciem z zakresu budowy obiektów liniowych.

Kategorię geotechniczną podłoża gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego ustalono na podstawie zbadanych warunków gruntowo-wodnych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań.

Podłoże gruntowe stanowi jednolity kompleks gruntów spoistych do głębokości rozpoznania, tj. 3,5 m ppt. Grunty spoiste reprezentowane są przez gliny i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym z dużą zawartością okruchów skał fliszowych do 25%. Dolną część profilu budują gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe w stanie półzwartym z dużą zawartością okruchów skał fliszowych do 40%. Końcowy profil gruntowy 3,0 – 3,5 m ppt zalega zwietrzelina gliniasta zagęszczona o dużym utrudnieniu badawczym..

W badanym podłożu nie stwierdzono stałego poziomu wód gruntowych. Stwierdzono jedynie objawy wód gruntowych w formie sączeń/wycieków, głównie w miejscach obecności nagromadzenia okruchów skalnych w obrębie gruntów spoistych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r, ustalono drugą kategorię geotechniczną budowli o prostych warunkach podłoża gruntowego.

W takich warunkach gruntowo-wodnych można bezpiecznie prowadzić roboty budowlane związane z ułożeniem sieci kanalizacyjnej, stosując następujące zalecenia:

- Zaleca się prowadzić prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych  i zabezpieczonych wykopach.

- Pod ułożenie rurociągów należy wykonać wykopy liniowe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych szalunkami szerokości 1,0 m po zewnątrz szalunków. Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur.

- Z uwagi na w/w warunki gruntowe, zagłębienie wykopów będzie wymagało stosowania szalunków trwalszych niż szalunki drewniane.

- Na czas wykonywania robót ziemnych, w rejonach, gdzie poziom zwierciadła wody kształtuje się powyżej stopy rurociągu, należy przewidzieć odwodnienie wykopów.

- Wykopy w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarskich oraz innych obiektów, które  w jakikolwiek sposób mogą budzić wątpliwość co do ewentualnego zagrożenia stabilności budynków istniejących należy zabezpieczyć ścianką szczelną.

- Rury układać na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grunt będzie tego wymagał (tj. o ile na dnie wykopu nie będą występować piaski rodzime).  Na warstwę podsypki nałożyć luźną warstwę piasku o grub. 30 - 50mm, wyrównującą dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90° o stopniu zagęszczenia pachwin Dpr = 97 % (profilować) w miarę układania kolejnych odcinków kanalizacji). Po ułożeniu rur podbić je dokładnie z obu stron piaskiem dowiezionym lub gruntem piaszczystym rodzimym przez udeptanie poprzez pracujących robotników. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swojego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do wysokości 15cm ponad wierzch rur, należy dokonywać warstwami co 15cm równocześnie po obu stronach rurociągu.

- Po zmontowaniu sieci zasypać wykopy  i zdemontować ścianki szczelne.

Kielce, lipiec 2019.

Opracował: