| LP | Wyszczególnienie |  | Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry dla samochodu |  | Podać oferowane rozwiązania / parametry techniczne |
| 1 | Podwozie |  |  |
| 1.1 | pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2017 r. lub późniejszy |  |  |
| 1.2 | homologacja na 3500kg (kategoria B) wraz z zabudową – kopie potwierdzoną za zgodność dostarczyć w dniu przekazania pojazdu. - kopie dokumentu: "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego podwozia pojazdu. |  |  |
| 1.3 | nadwozie typu furgon- ilość miejsc 3 (kierowca i 2 pasażerów) |  |  |
| 1.4 | ilość drzwi – 4: w tym między innymi drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni, drzwi boczne przestrzeni załadunkowej z przesuwem bocznym |  |  |
| 1.5 | silnik- olej napędowy, moc silnika min. 150KM |  |  |
| 1.6 | napęd 4x4 dołączany z przełożeniem terenowym, biegi terenowe i szosowe, możliwość włączenia stałego napędu na wszystkie koła. |  |  |
| 1.7 | wzmocniona oś tylna na kołach bliźniaczych. |  |  |
| 1.8 | hamulce tarczowe przód i tył |  |  |
| 1.9 | ścianka działowa- pełna |  |  |
| 1.10 | Samochód przystosowany do przewozu 3 osób, wyposażony w: - centralny zamek z pilotem, - immobiliser, - autoalarm, - klimatyzacja, - hak holowniczy, - dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi, - komplet dywaników, - pełnowymiarowe koło zapasowe, - gaśnica, - trójkąt ostrzegawczy, - instrukcja obsługi pojazdu, - 2 kliny pod koła, - kamera cofania, - czujniki parkowania |  |  |
| 1.11 | kolor podwozia biały, w przypadku braku dostępności dopuszcza się zmianę koloru podwozia na niebieski. W ofercie należy wskazać kolor podwozia do akceptacji zamawiającego |  |  |
| 1.12 | pojazd na przodzie, tyle i na każdym z boków opisać dużymi, wyraźnymi napisami: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35a, POGOTOWIE KANALIZACYJNE telefon 512470120 oraz logiem firmy. Dokładne rozmieszczenie napisów i grafik należy przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania przed ich umiejscowieniem na pojeździe. |  |  |
| 2 | Parametry jakie powinno spełniać urządzenie do czyszczenia kanalizacji |  |  |
| 2.1 | Urządzenie umieszczone wewnątrz zabudowy typu furgon |  |  |
| 2.2 | Silnik napędzany olejem napędowym dostosowany do pompy wysokociśnieniowej, zbiornik paliwa min. 30 l, licznik motogodzin, zapłon silnika poprzez stacyjkę |  |  |
| 2.3 | wysokociśnieniowa pompa nurnikowa, wydajność pompy ciśnieniowej min. 100 l/min przy min 120 bar, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, możliwość płynnego ustalenia wydatku wody oraz ciśnienia, zawór do odpowietrzania i opróżniania układu z resztek wody w przypadku prazy w warunkach zimowych, filtr do wody, |  |  |
| 2.4 | automatyczne przełączanie pompy w tryb pracy „obieg wewnętrzny” i przestawienie silnika napędowego pompy na bieg jałowy po przekroczeniu stanu minimalnego poziomu wody w zbiorniku co umożliwia dalsze działanie układu hydraulicznego zapewniającego możliwość hydraulicznego zwinięcia węża pozostawionego w kanale |  |  |
| 2.5 | zbiornik lub zbiorniki wody z tworzywa sztucznego o łącznej pojemności min. 800 l z możliwością napełniania bezpośrednio z hydrantu oraz z rzeki, wyposażone w układ szybkiego opróżniania zbiornika i przelew |  |  |
| 2.6 | bęben na wąż roboczy z możliwością odchylenia w poziomie o ok 120 st., obsługiwany hydraulicznie z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej bębna i możliwością nawinięcia min. 80 m węża roboczego, prowadnica do układania węża na bębnie |  |  |
| 2.7 | dodatkowy bęben zwijany/odwijany manualnie wyposażony w wąż DN10 o dł. 60m |  |  |
| 2.8 | bęben na wąż do napełniania zbiornika wody o długości min. 50 m z możliwością odchylenia w poziomie o min 90 stopni |  |  |
| 2.9 | Stanowisko obsługi wyposażone w: stacyjkę z kluczykiem, regulator obrotów silnika, dźwignia do obsługi węża ciśnieniowego, kontrolka ciśnienia oleju, kontrolka ładowania akumulatora, licznik motogodzin, manometr, regulator prędkości obrotowej bębna z wężem roboczym, prowadnica do układania węża na bębnie, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, przycisk z sygnalizacją niskiego stanu wody, zdalne sterowanie kablowe (50m kabla) |  |  |
| 3 | Wyposażenie |  |  |
| 3.1 | min. 80 m węża wysokociśnieniowego min. 200 bar z armaturą |  |  |
| 3.2 | komplet dysz czyszczących min. 5 szt. (dysza standardowa, dysza udrażniająca, dysza płucząca, dysza obrotowa, hydrauliczne urządzenie do usuwania korzeni dostosowane do parametrów zabudowy ciśnieniowej) |  |  |
| 3.3 | rolki prowadzące wąż do rury i studni |  |  |
| 3.4 | pistolet z lancą do mycia kinet, studzienek. |  |  |
| 3.5 | wybieraki ręczne do czyszczenia kinet- kulisty, walcowaty, trójpalczasty, hak do otwierania studzienek |  |  |
| 3.6 | nagrzewnica postojowa z nadmuchem na pompę i bęben z wężem roboczym |  |  |
| 3.7 | wyłożenie podłogi sklejką wodoodporną oraz aluminiową blacha ryflowaną |  |  |
| 3.8 | wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej na całej wysokości ryflowaną blachą aluminiową oraz ich ocieplenie styropianem lub wełną mineralną |  |  |
| 3.9 | samochód na całej długości części bagażowej ma mieć zamontowaną górną półkę do przewozu narzędzi pomocniczych o dł. min. 3m, dopuszcza się inną lokalizację |  |  |
| 3.10 | przestrzeń ładunkowa pomiędzy kabiną pasażera a zabudową ciśnieniową powinna wynosić min. 130 cm |  |  |
| 3.11 | półki przytrzymujące narzędzia drobne oraz urządzenia np.: maszyna do czyszczenia rur typu „RAK”, agregat prądotwórczy (80cm x 60cm), pompa przenośna. |  |  |
| 3.12 | dwa koguty sygnalizacyjne świetlne na dach (żółte), |  |  |
| 3.13 | oświetlenie robocze led: dwie lampy led zasilane kablem, zabudowane przy stanowisku obsługi urządzenia do czyszczenia kanalizacji z możliwością przeniesienia na odległość min. 7m |  |  |
| 4. | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1 | gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |
| 4.1 | szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| 4.2 | instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 4.3 | autoryzowany serwis do 100 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego (dotyczący zarówno samochodu jak i zabudowy) |  |  |

Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca podając rzeczywiste parametry /rozwiązania/ dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Nie dopuszczalne jest niewypełnienie lub wypełnienie kolumny stosując słowa „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”. W przypadku, gdy oferent w którejkolwiek pozycji wpisze słowa: „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA” lub zaoferuje niższe wartości niż wymagane oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).