PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

„A D I R” Sp. z o.o.

25-127 KIELCE,   Al. Na Stadion 50         tel/fax:   (41) 368 20 96



*NIP:  657-023-12-54*                                                     *REGON:  290511307*

*        projektowanie            *          kosztorysowanie            *

OPINIA GEOLOGICZNA

PODŁOŻA GRUNTOWEGO

pod przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi krajowej nr 47 w miejscowości Poronin

Inwestor:

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

34-100 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 A

lipiec 2019 rok

Projektowana inwestycja polegająca na przebudowie kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Poronin, wzdłuż drogi krajowej nr 47 oraz w pasie linii kolejowej PKP, jest typowym przedsięwzięciem z zakresu budowy obiektów liniowych.

Kategorię geotechniczną podłoża gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanego ustalono na podstawie zbadanych warunków gruntowo-wodnych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań.

W genezie osadów pod odcinek kanalizacji rozpoznanych do 2,5 m ppt mają podstawowy związek osady plejstocenu (obecnie eocen), co ma związek z budową geologiczną

i zachodzącymi procesami geodynamicznymi  w tzw. „pozatatrzańskim” obszarze gminy.

W cytowanym obszarze gdzie dominują trzeciorzędowe warstwy zakopiańskie (Rów Podtatrzański) i chochołowskie (Pogórze Spisko – Gubałowskie) tworzące flisz podhalański. W osadach podłoża czwartorzędowego – bezpośredniego pod kolektor kanalizacji sanitarnej dominują osady spoiste – bardzo spoiste zawierające okruchy łupków piaszczystych oraz zwietrzeliny gliniastej łupków piaszczystych.

W wykonanych w dn. 24.08.2019 r. dwóch otworach geotechnicznych do 2,5 m ppt – tj.

w poziomie ułożenia kolektora nie stwierdzono stałego poziomu wód gruntowych. Należy tu zwrócić uwagę, że pomiar w sierpniu był dokonany w warunkach istniejącej długotrwałej suszy hydrologicznej. Dodatkowym czynnikiem ograniczający infiltrację wód opadowych jest szczelne ilaste podłoże gruntowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r, ustalono drugą kategorię geotechniczną budowli o prostych warunkach podłoża gruntowego.

W takich warunkach gruntowo-wodnych można bezpiecznie prowadzić roboty budowlane związane z ułożeniem sieci kanalizacyjnej, stosując następujące zalecenia:

- Zaleca się prowadzić prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych  i zabezpieczonych wykopach.

- Pod ułożenie rurociągów należy wykonać wykopy liniowe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych szalunkami szerokości 1,0 m po zewnątrz szalunków. Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur.

- Z uwagi na w/w warunki gruntowe, zagłębienie wykopów będzie wymagało stosowania szalunków trwalszych niż szalunki drewniane.

- Na czas wykonywania robót ziemnych, w rejonach, gdzie poziom zwierciadła wody kształtuje się powyżej stopy rurociągu, należy przewidzieć odwodnienie wykopów.

- Wykopy w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarskich oraz innych obiektów, które  w jakikolwiek sposób mogą budzić wątpliwość co do ewentualnego zagrożenia stabilności budynków istniejących należy zabezpieczyć ścianką szczelną.

- Rury układać na podsypce piaskowej grub. 15cm o ile grunt będzie tego wymagał (tj. o ile na dnie wykopu nie będą występować piaski rodzime).  Na warstwę podsypki nałożyć luźną warstwę piasku o grub. 30 - 50mm, wyrównującą dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90° o stopniu zagęszczenia pachwin Dpr = 97 % (profilować) w miarę układania kolejnych odcinków kanalizacji). Po ułożeniu rur podbić je dokładnie z obu stron piaskiem dowiezionym lub gruntem piaszczystym rodzimym przez udeptanie poprzez pracujących robotników. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swojego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. Zasypanie i ubijanie warstwy ochronnej do wysokości 15cm ponad wierzch rur, należy dokonywać warstwami co 15cm równocześnie po obu stronach rurociągu.

- Po zmontowaniu sieci zasypać wykopy  i zdemontować ścianki szczelne.

Kielce, wrzesień 2019.

Opracował: